成都市泡桐树小学（天府校区）

暑期电教系统整改方案

- 整改说明

1、监控新增5个半球探头，分布在5间教室内。暑假期间将原有6个摄像机拆除，教室装修好以后再恢复到原位。需要增加1个墙柜放交换机。

2、多媒体改造11间，去年没装5间，今年新装，不算费用。今年新购1套。新增5间计算费用。暑假期间将原有6间多媒体拆除，教室装修好以后再恢复到原拉，更换大部分线路。

3、监控维修:新旧楼监控均于2017年建成，使用时间超过三年，这三年间未更换过硬盘，由于硬盘是24小时不间断录像，硬盘易出现“坏道”。目前新楼录像时间不到1周，旧楼时间为20天。经检测有大量硬盘老化，运行有卡顿，导致录像时间不准确，建议更换40个硬盘，其中新楼25个，旧楼15个，以保证系统稳定。

- 整改预算

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控新增5个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 海康威视半球，2.8mm，200W像素poe，H.265 | 5 | 个 | 380 | 1900 |  |
| 2 | 交换机 | 锐捷8口千兆POE | 1 | 台 | 550 | 550 |  |
| 3 | 墙柜 | 新增9U | 1 | 台 | 350 | 350 |  |
| 4 | 安装调试 | 摄像头安装调试 | 5 | 台 | 180 | 900 |  |
| 5 | 原有摄像头拆除与恢复 |  | 6 | 处 | 120 | 720 |  |
| 6 | 小计1 |  |  |  |  | 4420 |  |
| 多媒体改造11间，去年没装5间，今年新装，不算费用。今年新购1套。 新增5间计算费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 展台 | 高科9801，VGA USB输出，新增教室用5个。2019年春季班级购3个。 | 10 | 台 | 1450 | 14500 | 多备2个作备用 |
| 2 | VGA线 | 3+4芯 | 5 | 条 | 50 | 250 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.5 | 5 | 条 | 30 | 150 |  |
| 4 | 音频线 | RVVP2*0.5 | 5 | 条 | 30 | 150 |  |
| 5 | 辅材 | 管、槽、地槽、卡子、膨胀等 | 5 | 间 | 120 | 600 |  |
| 6 | 安装调试 | 教室改小后重新安装投影、幕布、展台、壁挂音箱，包括线路 | 5 | 间 | 300 | 1500 |  |
| 7 | 原有多媒体拆除 | 拆及搬 | 1 | 项 | 400 | 400 |  |
| 8 | 小计2 |  |  |  |  | 17550 |  |
| 监控维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘 | 希捷监控盘 6T,原有硬盘更换。此为预估数量，具体以实际检测后更换数量为准 | 40 | 个 | 1050 | 42000 | 新楼25个，旧楼15个 |
| 总计=小计1+小计2+小计3 |  |  |  |  |  | 63970 |  |

编制：         部门审核：          财务审核：        审批：

成都市泡桐树小学（天府校区）

2020年6月20日