成都市泡桐树小学（天府校区）

电子白板多媒体方案

一、项目概述

按照《成都市中小学教育技术装备标准》的要求，满足学校教育教学的需求，采购电子白板多媒体配套设备项目。

- 采购货物技术参数和性能指标

1、投屏设备

| 序号 | 规格要求 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 希沃PL56A | ※1.DLP显示技术，纯激光光源，最新WUXGA DMD芯片，芯片大小≤0.48″。 全新德州仪器Brilliantcolor TM技术，白绿红黄四色色轮。 2.标准亮度≥4000流明；标准分辨率：≥1920*1200；对比度：≥300000:1。 ※3.超短焦反射式镜头，投影机镜头居中设计。投射比≤0.25，即投射80英寸16:10画面时，投影机镜头距离画面≤44cm，教学板书时不受投影光线的干扰影响。 ※4.梯形校正功能，垂直水平≥±5°。 5.色域：色域≥100% REC.709 6.亮度均匀性：≥85% 7.设备内置1*10W扬声器，一体化设计方便用户使用。 8.标准亮度模式下激光光源寿命≥25000小时（提供设备厂商印制的彩页并加盖鲜章）。 9.智能节能ECO模式：5min无信号投影机自动关机，用户可自定义无信号关机时间和休眠状态关机时间。 10.设备接口：高清HDMI*2，VGA输入接口*1，VGA输出接口*1，Video(RCA)接口*1 ，USB-A型接口*1， RS-232*1， RJ45网络接口*1，S-VIDEO*1，※DC 12V OUT*1 、 Audio in(RCA) *2 、 Audio in(mini jack) *1 、 Audio out(mini jack) *1（所有接口为投影机内置）。 11.USB提供5V供电 12.标准亮度模式下工作噪音≤36db，节能模式工作噪音≤31db 13.光源系统采用IP5X级密闭设计，防止灰尘入侵 14.整机重量：≥7.5KG。 ※15.支持DLP Link 3D，包括垂直同步全分离、垂直全封装、垂直半封装、水平半封装格式；支持HDMI 1.4b 蓝光3D格式。 16.输入信号支持1920*1200@60Hz，支持18种或以上的OSD语言。 17.设备安全可靠，平均无故障运行时间（MTBF）≥60000小时。 18.工作温度范围：0-40℃；设备具有环境温度检测功能，当检测到周围环境温度为35-40℃时，设备自动进入节能模式，亮度输出减少至60%，保护投影设备，延长使用寿命。 19.测试图功能：无需连接电脑，投影机能够提供测试图种类≥9张，方便测试及安装调试。 20.高海拔模式：海拔≥1500米，需要设置开启高海拔模式。 21.网口远程控制功能：在普通待机模式下，通过LAN模组控制投影机开关机。 22.面板按键锁定功能：支持用户自定义投影机启动后按键板自动锁键， 仅能通过遥控器或上位机控制投影仪，避免非授权人员误操作。 23.开机PIN码识别功能：允许用户设置投影仪的开机密码，以防止非授权用户使用投影机。 24.一键屏幕隐藏功能：通过遥控器按键可实现一键空白屏，将投影画面切换到空白屏幕，帮助老师将学生注意力从显示内容转移，把控教学节奏。 | 2 | 2 |

2、电子白板

| 序号 | 规格要求 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电子白板 104英寸 | 1.★定位技术：红外感应技术。触摸分辨率≥32767*32767 2.10点触控（触控点数量要求需提供检验中心所出具的质检报告证明）。 3.触控方式：手指、笔均能实现书写。 4.★外观尺寸≥104英寸，触控尺寸为≥101.8英寸，触控尺寸屏占比≥97%；画面比例:16:10。超窄边框设计，白板边框宽度尺寸≤15mm； 5.供电方式：无需外接电源，USB直接供电。 6.产品材质：白板采用高抗压铝合金边框，表面喷涂专业高分子纳米材料；白板背部采用冷成形低碳钢带的金属镀锌板，抗电磁环境干扰；面板支持水性笔书写，可反复擦除，支持磁性材料吸附；适用各种复杂环境（高海拔，高湿度）。 7.板体四边采用灯管数量一样的红外接收与发射灯管（杜绝使用一个灯管接收多个信号，导致产品灯管寿命减少）。 8.提供硬件检测工具，可判断设备故障及细节。 9.★板面双侧具备配有中文及图案标识的丝印快捷键，采用三段式设计；通过两侧快捷键，可直接调用交互式备授课白板软件及数字展台软件，方便教师操作 10. 左右两侧各18个快捷键（快捷键数量需提供检验中心所出具的质检报告证明）。 11.★拥有独立投影机控制快捷键中文图案，可通过快捷键控制投影机开关机和信号切换功能（功能要求需提供检验中心所出具的质检报告证明）。 12. 多平台硬件免驱功能：白板硬件需支持Windows 7/Windows 8/Windows 10全系列系统免驱动功能，即电脑开机无须运行任何程序，即可实现手指单击、双击、右键和多点触控操作。 13. 拥有触控开关按键，关闭触控后在系统中有明显提示（接口类型及数量需提供检验中心所出具的质检报告证明）。 14.★白板WINDOWS功能快捷按键包括窗口最小化、桌面（回到桌面功能）、窗口切换、窗口关闭等常用功能，方便老师操作（功能要求需提供检验中心所出具的质检报告证明）。 15.★白板接口：USB Type B 2.0*1,SECP（ 3PIN插针转RS232）*1（接口类型及数量需提供检验中心所出具的质检报告证明）。 配套教学资源： 一、标配备、授、存课一体化应用系统： 整体功能：1.支持老师个人账号注册登录使用；2.支持课件云存储；3.支持课件云同步；4.支持分组管理云课件；5.支持点对点分享云课件；6.支持意见反馈机制；7.支持软件联网自动静默升级。 二、备课模式具备： 1、课件背景；2.文本框；3.路径动画；4.快捷抠图；5.对象自动分类； 6.数学公式编辑器；7.数学函数图像绘制；8.思维导图；9.古诗词资源；10.多学科题库； 三、授课模式： 1.多笔书写；2.支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页；3.放大镜；4.板中板；5.撤销重做；6.3D星球模型；7.地球教学工具；8.微课程视频；9.实验资源。 四、为保证使用效果，软件开发商应与所投投屏设备为同一厂商。（提供配套教学资源软件著作权证书复印件） | 2 | 套 |

3、组合式推拉绿板 齐畅QC400

| 序号 | 规格要求 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 组合式推拉绿板 齐畅QC400 | 组合式推拉绿板符合GB28231一2011《书写板安全卫生要求》。采用双层设计，推拉绿板可左右滑动并能完全覆盖电子白板。要求不拆卸绿板外框，即可拆卸电子白板，方便维修。整体尺寸≥1200*4000mm，外框壁厚≥1.5mm，耐磨，耐腐蚀达到GB/T5237.3－2017标准。内框铝合金尺寸≥18X35mm，绿板面板，书写流畅，不打滑，颜色均匀，中间夹层采用瓦棱纸，甲醛释放量<1.5mg/L。背板釆用镀锌板。有锁设计。 | 2 | 套 |

4、智能教学一体机及其他

| 序号 | 规格要求 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 智能教学一体机 IDSTE TM-01A | 1、工业ABS工程塑料注塑成型外壳（不导电），一体化设计防尘机箱。集成电脑主机、触摸显示屏、中控系统、功放、展台、网络交换机、IC卡读卡器、无线物联、强电控制、无线麦克风接收器、网络集控管理功能为一体。 2、嵌入式X86工控主板，cpu≥i5，主频≥1.8GHz，内存≥8G DDR3，固态硬盘≥120G，集成显卡，千兆网卡，声卡，集成≥14英寸触控显示屏.屏幕分辨率≥1366*768，触摸点数≥10点。 3、内置实物展示台≥500万象素，自动对焦，带辅助灯光，采用触摸式开关，不易损坏；集成≥60W+60W数字智能功放，≥1路立体声功放输出端口，≥1路AUX线性输出接口，≥2进2出HDMI接口； 1路RS232、≥5路千兆RJ45接口；≥6路以上USB电脑接口和1路USB通信接口；机箱柜门配备12V电磁控锁，可实现一键开关柜门；通过触摸式按键可切换投影机信号和开关投影机。 4、为方便教室多媒体管理，一体机需集成强电管理，采用防脱落电源插口，独立电源输出接口≥3路，每路负载电流≥10A，支持能耗检测；集成无线麦克风接收器，可接入1路同品牌无线麦克风；集成物联接口，可编程RS232控制通信端口≥1路，USB通信接口≥2路， IO控制接口≥2路，支持无线物联功能，可接入≥14路同品牌无线物联模块，可精确统计接入设备的能耗及使用时长，支持列表或图表显示。 5、内置WEB管理端，可配置系统参数和所控制设备参数配置；支持双路投影机同步或异步显示；支持在同网段和跨网段进行集控管理，实现一套设备的多业务融合；支持通过融合平台软件及微信小程序实现远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理包括设备的开机、关机、禁用，物联模块通电、断电等。 6、为后期实现校园系统融合，需支持一体机扩展，可通过软件升级高清视频解码、数字广播模块，实现智能终端的IP数字广播、高清视频的实时接收、解码及播放，配合融合平台软件可设置优先级为0-99级音视频广播任务的切换，实现调课管理，可支持HTTP、RTSP、UDP、RTP等主流流媒体协议，智能终端在待机状态下可接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，无需人工到教室开机，实现智能自动播放。 | 2 | 套 |
| 4 | 教师无线麦克风 | 1、采用音频实时编解码专利技术，在48K采样频率情况下，保证音质的高保真、外壳采用高强度工程环保塑料一次注塑成形，可调节麦克风音量大小。 2、内置充电电池，支持本地音量调节及音量记忆，无外露天线低功耗设计，电磁辐射密度小于30uw/cm2，工作在2.4GHz。 3、ISM频段，频率范围：2400 ~ 2483.5MHz.选取128个channel， 每个channel的频带带宽为500KHZ， 对应0～127个频点。 4、有效接收距离不低于20米（开阔无障碍物，接收与发射处于静止状态下测试结果）背景噪音：无。 5、支持点对多点的动态接入方式。采用动态跳频和协议对码的方式，无线麦克风可接入到任何一个具有接收模块的设备中。对频后依据自有协议双方采用动态协商及实时跳频方式进行通信，避免多个设备同时使用时相互串扰。 6、无线话筒可与本品一体机无缝兼容。 | 2 | 套 |
| 5 | 壁挂音箱 | 最大功率 60W 额定功率 40W 灵敏度 88dB 频率范围 70Hz-20KHz 额定阻抗 1KΩ/500Ω/250Ω/8Ω（定阻） 材料 ABS/木质 | 2 | 套 |
| 6 | 进桌 | 1000*550*1000 台面采用25mm吉林森工露水河三聚氰氨双饰面板桌体.16mm吉林森工露水河三聚氰氨双饰面板，PVC 封边，厚2mm.钢木结构（50*1.2圆管）；金属件严格经过酸洗、磷化、喷涂工艺.圆弧型背板. | 2 | 张 |
| 7 | 系统集成 | 推拉绿板安装、投影安装、线路安装、教学一体安装，包括线材、管道 | 2 | 套 |

预算金额：3.4万/套*2=6.8万元

编制：         部门审核：          财务审核：          审批：

成都市泡桐树小学（天府校区）

2020年6月20日