成都市泡桐树小学（天府校区）

网链直录播教室改造项目招标公告

一、项目概况

为贯彻落实《四川省基础教育“网链共享计划”实施方案》，成都市泡桐树小学（天府校区）拟建设网链直录播教室，用于常态化录制优质课程资源，推动区域内数字化教学资源共享。现对该项目所需设备及系统集成进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

二、项目名称

成都市泡桐树小学（天府校区）网链直录播教室改造项目

三、项目预算

人民币 4.5万元（大写：肆万伍仟元整）

四、招标内容

本项目包括以下设备及系统的供货、安装、调试及培训服务：

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制设备 | 录播主机 | 1 | 台 |
| 2 | 控制设备 | 导播功能 | 1 | 套 |
| 3 | 视频设备 | 教师、学生、全景摄像机 | 3 | 台 |
| 4 | 音频设备 | 音频处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 音频设备 | 麦克风 | 6 | 只 |
| 6 | 音频设备 | 音箱 | 1 | 对 |
| 7 | 智能分析 | 智能分析系统 | 1 | 套 |
| 8 | 显示设备 | 液晶电视 | 1 | 台 |
| 9 | 配套设备 | 互动辅助设备 | 1 | 台 |
| 10 | 配套设备 | 交换机 | 1 | 台 |

详细技术要求见附件1《网链直录播教室配置清单》

五、投标人资格要求

投标单位须满足《政府采购法》第二十二条相关资质要求。

六、比选文件构成

1.资格审查：投标人需提供下述资料，并加盖鲜章，否则视为无效投标。

1.1工商营业执照复印件

1.2法人身份证复印件（若另有经办人，需提供授权书及被授权人的身份证复印件）

1.3企业信用信息页（需含“营业执照信息、股东信息、主要人员信息”等，可在http://www.gsxt.gov.cn/index.html网址查询打印）

2.报价单（附件2）

六、投标截止时间

投标截止时间：2025年11月17日 下午14:00

地点：成都市泡桐树小学（天府校区）

七、评分方法

为保障项目采购的公开、公平、公正，本项目采用综合评分法，总分100分，具体分配如下：

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得30分；其他报价得分 =（基准价 / 投标报价）× 30分。 |
| 设备技术参数符合性 | 30分 | 完全满足招标文件技术要求的得30分，每有一项不满足扣2分，扣完为止 |
| 履约能力 | 10分 | 提供近三年类似项目合同复印件，每提供一个得5分，最高10分 |
| 实施方案 | 30分 | 根据比选申请人提供的对项目的实施方案内容进行评审，内容至少包含：①安装调试方案；②培训方案；③售后服务承诺书，进行综合评审，内容齐全且满足本项目实施进度及管理需求的得30分，每有一项内容缺失扣10分，每有一项内容描述不合理或不完善的扣2分，扣完为止。格式自拟。 |

以上资料均需加盖鲜章，均须密封，并在封口处加盖公司公章。

八、联系方式

联系人：孙老师       联系电话：028-83338982

地址：成都市泡桐树小学（天府校区）

成都市泡桐树小学（天府校区）

2025年11月12日

附件1：网链直录播教室配置清单

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 控制单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制设备 | 录播主机 | 1.具备课堂录制、直播、自动跟踪、自动导播、远程互动等功能，能实时显示录播主机状态。 2.录播主机CPU总核心数≥8核，录播主机内存总容量≥8GB，录像硬盘≥1TB，支持同时≥4路推流到平台。 3.支持对多媒体、录播、摄像机及互动输入输出的音频流进行数字化自动调节功能，包括去混响、回声消除、降噪等级等。 4.兼容市场主流音视频采集接口型号，支持 4K 信号接入。 5.支持 IPV4/IPV6 双协议栈网络协议,具备 H.323 或 SIP 互动协议。 6.支持与腾讯会议、钉钉会议等主流视频会议软件适配兼容对接。 7.支持设备重置 reset 功能，恢复出厂设置，不影响录制文件。 8.满足多场景拍摄，包括但不限于教师全景及特写、学生全景及特写、板书内容以及电脑屏幕画面，同时支持远程交互教室视频和桌面画视频的接入。 9.满足“四川云教”场景下教师画面、板书画面、一体机画面三路视频同时直播推流。支持远程互动时接收端教室教师全景、学生全景、板书或电脑的视频接入。 ▲10.主机采用嵌入式架构设计，主机内置≥15.6英寸触控屏、内置≥5路10/100/1000Mbps自适应网口，其中≥4路10/100/1000Mbps自适应POE网口等，主机内嵌≥2路4K HDMI输入接口、内嵌≥3路HDMI视频输出接口；机身可扩展增加≥2路支持POC供电的SDI输入接口；主机内嵌≥4路音频输入接口、≥3路音频输出接口；主机内嵌≥2 路USB接口。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） ▲11.录播主机中内置AI硬件分析模块：采用≥4核ARM处理器、≥2核BPU处理器；支持实时显示内置 AI硬件分析模块的处理器、内存及硬盘使用率，实时显示AI硬件分析模块温度信息、工作模式、网络状态、AI分析服务运行状态、教师及学生区域掩码设置状态进行检测;支持对教师及学生分析摄像机视频通断状态进行检测。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） ▲12.支持通过网页浏览器访问内置AI模块，查看教师和学生实时分析界面，并可生成课堂行为分析报告；支持≥9种行为分析的自定义显示控制；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 | 1 | 台 | 17000 | 17000 |
| 2 |  | 导播功能 | 1.支持全自动导播、半自动导播和手动导播、三种导播切换方式，自动导播模式可选屏蔽学生画面跟踪；为满足快速调用，手动导播模式支持不少于 8 个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景。实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于等于 200ms。 2.支持摄像机预置位设置与云台控制，在手动录制过程中能快速调用。 3.支持多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清视频录制。 4.在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持不少于两种自定义合成模式。 5.支持台标、字幕、片头片尾自动生成和设置。 ▲6.支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种录制、直播工作模式，资源模式支持≥6路视频图像同时录制、直播，“电影+资源”模式支持≥6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像同时录制、直播，支持录制文件自动存储到相同路径下；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 ▲7.支持显示系统运行的录播状态、录像模式、录像时间、硬盘空间、视频源启用状态、视频信号分辨率、电影模式画面分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔、直播地址等信息，提供独立的信息显示页面，支持单页面信息汇总呈现；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 ▲8.具备≥25种特效，无需手动编辑，支持推拉、覆盖、擦除等模式，特效过渡时间支持0.5S、0.8S、1.0S、1.2S可调；具备≥15种画中画模式，包括大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等，具备画面交换功能，支持画面快速对调；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 9.采用双导播窗口设计，具备PVW窗口和PGM窗口，支持在PVW窗口编辑视频画面的台标、字幕、画中画等，设置完成支持推送PGM窗口（直播/电影模式窗口）进行录制、直播；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 ▲10.支持录制编码、录制帧率、内置时间、视频输出、互动功能、电源控制、定时开关机、定时重启等参数设置。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 11.支持录像信息设置，至少包含学校名称或代码、学年学期、学科、授课年级、课程名称、教师、授课课时或日期、开课时间、授课地点及课程描述等教学信息。 ▲12.支持录像分割时长设置，具备≥8种录制时长可选，支持15分钟～240分钟可选；支持自定义设置录像存储天数；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |
| 3 | 视频设备 | 教师、学生、全景摄像机 | 1.4K 超高清摄像机，同时向下兼容 1080p 等分辨率。摄像头 20 倍光学变焦，有效像素800 万，支持 2D&3D 数字降噪，信噪比 55dB，支持水平视场角 75°。 2.支持通过 RTSP 进行网络拉流，流地址和码率可设置。 3.支持配合录播主机AI分析系统完成课堂师生行为分析。摄像机云台水平转动范围支持±170°、转动速度支持1.7°～100°/s，垂直转动范围支持-30°～+90°、转动速度支持1.7°～69.9°/s，支持水平、垂直翻转； 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码，支持3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×576、720×576、720×480、320×240等分辨率视频信号输出，视频码率支持32Kbps～51200Kbps可调，支持可变码率、固定码率； 5.支持ACC、G.711音频编码，音频码率支持96Kbps、128Kbps可调；支持NDI®¦HX2、SRT、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、组播等协议； 6.机身具备≥1路3G-SDI接口、≥1路HDMI接口，支持输出4K@30视频； 7.机身具备≥1路Line In 3.5mm音频输入及输出接口、≥1路RS-232输入及输出接口、≥1路RS-485接口；机身具备≥2路USB接口（含USB 3.0），支持UAC、UVC协议，支持UVC PTZ控制； ▲8.支持空间网格自动跟踪技术，老师授课的同时，不需要他人帮助而自动完成授课全过程的录制，便可实现自动跟踪，在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束；须提供空间网格跟踪系统软件著作权证书复印件并加盖投标人公章(投标时提供可查询真伪的国家权威官网截图）。 9.机身具备RESTORE按键，支持一键恢复出厂设置；支持休眠/唤醒；支持DC 12V、POE供电。 | 3 | 台 | 3300 | 9900 |
| 4 | 音频设备 | 音频处理器 | 1.支持不少于3路线性输入，具备反馈消除、回声消除和噪声消除等技术。音频处理设备支持不少于12路平衡/线路输入通道和8路平衡/线路输出通道，采样率为48千赫兹，采样精度为24位，频率响应范围为20赫兹至16千赫兹。 2.功放：频率响应：20Hz-18kHz；总谐波失真不大于0.05%；负载阻抗8Ω时，输出功率应能达到无源音箱功率的1.5倍。 | 1 | 台 | 2200 | 2200 |
| 5 |  | 麦克风 | 1.教室配备指向性麦克风≥6个，拾音半径不小于3米，信噪比≥70分贝。 2.灵敏度为-32分贝；最大声压级≥130分贝，频率响应范围满足20Hz-16KHz。 3.教师使用无线麦克风进行定向声音采集。 | 6 | 只 | 600 | 3600 |
| 6 |  | 音箱 | 功率：≥60W；阻抗：8Ω；最大声压级：120dB；灵敏度：98dB（±2dB）；频率响应：20 Hz-18kHz | 1 | 对 | 400 | 400 |
| 7 | 智能分析 | 智能分析 | 1.支持利用AI能力进行学生行为、教师行为、课堂内容分析、及语音智能分析。 2.支持课堂结构分解和占比统计。 3.支持查看大数据页面看板，包含设备信息，教学质量等长期数据的汇总。支持管理员依据平台提供教学行为分析类型进行筛选，平台即可依据选择的行为分析类型进行对应分析数据的统计与呈现；可通过导入课表实现课堂教学分析的自动开启与停止。 4. AI分析系统能自动识别的教师和学生课堂教学行为。课程结束后，即可自动生成该教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据；可对课堂实录按不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，查看每节课的教与学课堂行为的占比。基于结构化的课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课的教学模式，如授课型、练习型、对话型、混合型；可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比。可对单节课或对比课程进行主观评价。 5.支持至少三种方式展示结构化实录内容，包括实录视频、转写文本、关键帧；以上三种方式均可快速精准定位实录内容，选择一种方式后，其他方式可自动定位到对应位置，无需手动矫正。 ▲6.支持显示学生应答时长分析数据、学生应答类型分析数据、师生对话时长分析数据、站立学生位置分布数据；支持显示四何问题分析数据和具体问题列表，支持问题列表的手动编辑；支持教师讲授时长分析、教师讲课语速分析、教师讲课口头禅分析、教师巡视时长分析、教师巡视次数分析、教师巡视位置分布分析。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） ▲7.教师行为识别：支持发言（讲授）、“课件操作”、“师生对话（提问理答）”、“板书”、“巡视”等多种维度的教学行为识别；学生行为分析：支持“读写”、“应答”、“上台展示”、“生生互动”、“听讲”等多种维度的学生行为识别。支持在课程页面上显示师生画面及以圆环图呈现的各个课堂场景的时间和数量，支持统计师生行为时长。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） ▲8.支持在课堂学情时序图中，AI分析数据包含学生参与度分析曲线、行为一致性分析曲线、学生活跃度分析曲线及课堂内举手/站立、听讲、读写、背身及其它指标；支持教学管理者任选两位教师的课例进行同课同构、同课异构、异课异构对比，可查看两位教师授课过程中的教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、教学行为时序、行为一致性、学生参与度、学生活跃度、课堂文本、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、站立学生位置分布、四何问题分布和四何问题列表、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征的对比分析数据，支持导出对比报告。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） | 1 | 套 | 3500 | 3500 |
| 8 | 显示设备 | 液晶电视 | 1.显示器对角线尺寸≥50 英寸。 2.屏幕比例 16：9。 3.支持 ≥2 路 HDMI 视频输入。 4.屏幕分辨率≥1080P。 5.应符合 GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》及11842-2022《电视接收设备液晶显示规范》要求。 | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
| 9 | 配套设备 | 互动辅助设备 | 1.处理器CPU不低于8核12线程，主频≥2.0GHz，内存≥8GBDDR4内存，硬盘≥500GB SSD 固态硬盘。 2.HDMI 输出≥1路，分辨率≥1080P；音频输入≥2路；音频输出≥2路，USB3.0接口≥3个，千兆网口≥1个。 3.配套视频采集卡。 | 1 | 台 | 3800 | 3800 |
| 10 | 配套设备 | 交换机 | 1.千兆电口≥24 个；支持 PoE/PoE+，最大 PoE 功率≥110W。 | 1 | 台 | 1300 | 1300 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 45000 |

附件2：《报价单》

成都市泡桐树小学（天府校区）

网链直录播教室改造项目报价单

单位名称：

联系人：

联系电话：

报价日期：      年    月    日

报价：

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 报价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制设备 | 录播主机 | 1.具备课堂录制、直播、自动跟踪、自动导播、远程互动等功能，能实时显示录播主机状态。 2.录播主机CPU总核心数≥8核，录播主机内存总容量≥8GB，录像硬盘≥1TB，支持同时≥4路推流到平台。 3.支持对多媒体、录播、摄像机及互动输入输出的音频流进行数字化自动调节功能，包括去混响、回声消除、降噪等级等。 4.兼容市场主流音视频采集接口型号，支持 4K 信号接入。 5.支持 IPV4/IPV6 双协议栈网络协议,具备 H.323 或 SIP 互动协议。 6.支持与腾讯会议、钉钉会议等主流视频会议软件适配兼容对接。 7.支持设备重置 reset 功能，恢复出厂设置，不影响录制文件。 8.满足多场景拍摄，包括但不限于教师全景及特写、学生全景及特写、板书内容以及电脑屏幕画面，同时支持远程交互教室视频和桌面画视频的接入。 9.满足“四川云教”场景下教师画面、板书画面、一体机画面三路视频同时直播推流。支持远程互动时接收端教室教师全景、学生全景、板书或电脑的视频接入。 ▲10.主机采用嵌入式架构设计，主机内置≥15.6英寸触控屏、内置≥5路10/100/1000Mbps自适应网口，其中≥4路10/100/1000Mbps自适应POE网口等，主机内嵌≥2路4K HDMI输入接口、内嵌≥3路HDMI视频输出接口；机身可扩展增加≥2路支持POC供电的SDI输入接口；主机内嵌≥4路音频输入接口、≥3路音频输出接口；主机内嵌≥2 路USB接口。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） ▲11.录播主机中内置AI硬件分析模块：采用≥4核ARM处理器、≥2核BPU处理器；支持实时显示内置 AI硬件分析模块的处理器、内存及硬盘使用率，实时显示AI硬件分析模块温度信息、工作模式、网络状态、AI分析服务运行状态、教师及学生区域掩码设置状态进行检测;支持对教师及学生分析摄像机视频通断状态进行检测。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） ▲12.支持通过网页浏览器访问内置AI模块，查看教师和学生实时分析界面，并可生成课堂行为分析报告；支持≥9种行为分析的自定义显示控制；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章）。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 |  | 导播功能 | 1.支持全自动导播、半自动导播和手动导播、三种导播切换方式，自动导播模式可选屏蔽学生画面跟踪；为满足快速调用，手动导播模式支持不少于 8 个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景。实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于等于 200ms。 2.支持摄像机预置位设置与云台控制，在手动录制过程中能快速调用。 3.支持多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清视频录制。 4.在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持不少于两种自定义合成模式。 5.支持台标、字幕、片头片尾自动生成和设置。 ▲6.支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种录制、直播工作模式，资源模式支持≥6路视频图像同时录制、直播，“电影+资源”模式支持≥6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像同时录制、直播，支持录制文件自动存储到相同路径下；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 ▲7.支持显示系统运行的录播状态、录像模式、录像时间、硬盘空间、视频源启用状态、视频信号分辨率、电影模式画面分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔、直播地址等信息，提供独立的信息显示页面，支持单页面信息汇总呈现；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 ▲8.具备≥25种特效，无需手动编辑，支持推拉、覆盖、擦除等模式，特效过渡时间支持0.5S、0.8S、1.0S、1.2S可调；具备≥15种画中画模式，包括大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等，具备画面交换功能，支持画面快速对调；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 9.采用双导播窗口设计，具备PVW窗口和PGM窗口，支持在PVW窗口编辑视频画面的台标、字幕、画中画等，设置完成支持推送PGM窗口（直播/电影模式窗口）进行录制、直播；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 ▲10.支持录制编码、录制帧率、内置时间、视频输出、互动功能、电源控制、定时开关机、定时重启等参数设置。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 11.支持录像信息设置，至少包含学校名称或代码、学年学期、学科、授课年级、课程名称、教师、授课课时或日期、开课时间、授课地点及课程描述等教学信息。 ▲12.支持录像分割时长设置，具备≥8种录制时长可选，支持15分钟～240分钟可选；支持自定义设置录像存储天数；（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 视频设备 | 教师、学生、全景摄像机 | 1.4K 超高清摄像机，同时向下兼容 1080p 等分辨率。摄像头 20 倍光学变焦，有效像素800 万，支持 2D&3D 数字降噪，信噪比 55dB，支持水平视场角 75°。 2.支持通过 RTSP 进行网络拉流，流地址和码率可设置。 3.支持配合录播主机AI分析系统完成课堂师生行为分析。摄像机云台水平转动范围支持±170°、转动速度支持1.7°～100°/s，垂直转动范围支持-30°～+90°、转动速度支持1.7°～69.9°/s，支持水平、垂直翻转； 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码，支持3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×576、720×576、720×480、320×240等分辨率视频信号输出，视频码率支持32Kbps～51200Kbps可调，支持可变码率、固定码率； 5.支持ACC、G.711音频编码，音频码率支持96Kbps、128Kbps可调；支持NDI®¦HX2、SRT、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、组播等协议； 6.机身具备≥1路3G-SDI接口、≥1路HDMI接口，支持输出4K@30视频； 7.机身具备≥1路Line In 3.5mm音频输入及输出接口、≥1路RS-232输入及输出接口、≥1路RS-485接口；机身具备≥2路USB接口（含USB 3.0），支持UAC、UVC协议，支持UVC PTZ控制； ▲8.支持空间网格自动跟踪技术，老师授课的同时，不需要他人帮助而自动完成授课全过程的录制，便可实现自动跟踪，在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束；须提供空间网格跟踪系统软件著作权证书复印件并加盖投标人公章(投标时提供可查询真伪的国家权威官网截图）。 9.机身具备RESTORE按键，支持一键恢复出厂设置；支持休眠/唤醒；支持DC 12V、POE供电。 | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 音频设备 | 音频处理器 | 1.支持不少于3路线性输入，具备反馈消除、回声消除和噪声消除等技术。音频处理设备支持不少于12路平衡/线路输入通道和8路平衡/线路输出通道，采样率为48千赫兹，采样精度为24位，频率响应范围为20赫兹至16千赫兹。 2.功放：频率响应：20Hz-18kHz；总谐波失真不大于0.05%；负载阻抗8Ω时，输出功率应能达到无源音箱功率的1.5倍。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 麦克风 | 1.教室配备指向性麦克风≥6个，拾音半径不小于3米，信噪比≥70分贝。 2.灵敏度为-32分贝；最大声压级≥130分贝，频率响应范围满足20Hz-16KHz。 3.教师使用无线麦克风进行定向声音采集。 | 6 | 只 |  |  |
| 6 |  | 音箱 | 功率：≥60W；阻抗：8Ω；最大声压级：120dB；灵敏度：98dB（±2dB）；频率响应：20 Hz-18kHz | 1 | 对 |  |  |
| 7 | 智能分析 | 智能分析 | 1.支持利用AI能力进行学生行为、教师行为、课堂内容分析、及语音智能分析。 2.支持课堂结构分解和占比统计。 3.支持查看大数据页面看板，包含设备信息，教学质量等长期数据的汇总。支持管理员依据平台提供教学行为分析类型进行筛选，平台即可依据选择的行为分析类型进行对应分析数据的统计与呈现；可通过导入课表实现课堂教学分析的自动开启与停止。 4. AI分析系统能自动识别的教师和学生课堂教学行为。课程结束后，即可自动生成该教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据；可对课堂实录按不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，查看每节课的教与学课堂行为的占比。基于结构化的课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课的教学模式，如授课型、练习型、对话型、混合型；可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比。可对单节课或对比课程进行主观评价。 5.支持至少三种方式展示结构化实录内容，包括实录视频、转写文本、关键帧；以上三种方式均可快速精准定位实录内容，选择一种方式后，其他方式可自动定位到对应位置，无需手动矫正。 ▲6.支持显示学生应答时长分析数据、学生应答类型分析数据、师生对话时长分析数据、站立学生位置分布数据；支持显示四何问题分析数据和具体问题列表，支持问题列表的手动编辑；支持教师讲授时长分析、教师讲课语速分析、教师讲课口头禅分析、教师巡视时长分析、教师巡视次数分析、教师巡视位置分布分析。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） ▲7.教师行为识别：支持发言（讲授）、“课件操作”、“师生对话（提问理答）”、“板书”、“巡视”等多种维度的教学行为识别；学生行为分析：支持“读写”、“应答”、“上台展示”、“生生互动”、“听讲”等多种维度的学生行为识别。支持在课程页面上显示师生画面及以圆环图呈现的各个课堂场景的时间和数量，支持统计师生行为时长。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） ▲8.支持在课堂学情时序图中，AI分析数据包含学生参与度分析曲线、行为一致性分析曲线、学生活跃度分析曲线及课堂内举手/站立、听讲、读写、背身及其它指标；支持教学管理者任选两位教师的课例进行同课同构、同课异构、异课异构对比，可查看两位教师授课过程中的教师课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂学情时序、教学行为时序、行为一致性、学生参与度、学生活跃度、课堂文本、课堂场景、师生行为、师生对话时长、学生应答分析、站立学生位置分布、四何问题分布和四何问题列表、教师语速、教师口头禅、教师巡视特征的对比分析数据，支持导出对比报告。（投标人需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或者CMA标识检测报告复印件或扫描件加盖投标人公章） | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 显示设备 | 液晶电视 | 1.显示器对角线尺寸≥50 英寸。 2.屏幕比例 16：9。 3.支持 ≥2 路 HDMI 视频输入。 4.屏幕分辨率≥1080P。 5.应符合 GB 40070-2021 《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》及11842-2022《电视接收设备液晶显示规范》要求。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 配套设备 | 互动辅助设备 | 1.处理器CPU不低于8核12线程，主频≥2.0GHz，内存≥8GBDDR4内存，硬盘≥500GB SSD 固态硬盘。 2.HDMI 输出≥1路，分辨率≥1080P；音频输入≥2路；音频输出≥2路，USB3.0接口≥3个，千兆网口≥1个。 3.配套视频采集卡。 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 配套设备 | 交换机 | 1.千兆电口≥24 个；支持 PoE/PoE+，最大 PoE 功率≥110W。 | 1 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价为含税开票价格，并为一次性报价，在确保满足参数要求的前提下报价不能超过预算价4.5万元，否则视为无效报价；所供产品或服务的规格及质量应达到国家标准。